Układ danych w pliku:

Jeżeli linia rozpoczyna się od tekstu jest to traktowane jako komentarz, puste znaki są wycinane. Poszczególne pola oddzielone są separatorami (domyślnie ~ ). Na pierwszej pozycji jest nr wagi, na drugiej numer funkcji a na pozostałych dane wg opisu.

Opis funkcji:

# Przesyłanie danych o towarach (PLU)   -  funkcja 18

format:

nr_wagi~18~nazwa_towaru~cena_towaru~kod_związany~dni_ważności~oznaczenie_towaru~

Postać pliku tekstowego :

nr wagi 				- 1 .. 32

numer funkcji (zawsze) 	     	- 18

nazwa towaru 			- max 34 znaki

cena towaru (w groszach) 		- 6 cyfr

kod związany towaru 		- 5 cyfr

ilość dni ważności      		- 3 cyfry

oznaczenie towaru 	          		- 0 = nieważony, 1 = ważony, 2 = zapakowany (może być 0 .. 9)

Przykład :

Zapis do wagi nr 5 towaru o nazwie Pomarańcze zielone w cenie 15,7zł  o kodzie 7654 , ilości dni ważności 29 , oznaczenie że jest to towar ważony.

5~18~pomarańcze zielone~1570~7654~29~1~

Przesyłanie danych o towarach (PLU)  -  funkcja 18 wywołana

# z parametrem p (wysyłanie wg numeru PLU)

# format:

nr_wagi~18~nr_PLU~nazwa_towaru~cena_towaru~kod_związany~dni_ważności~oznaczenie_tow~

Postać pliku tekstowego :

nr wagi 				- 1 .. 32

numer funkcji (zawsze) 	     	- 18

numer PLU w wadze 		- 1 .. 1000

nazwa towaru 			- max 34 znaki

cena towaru (w groszach) 		- 6 cyfr

kod związany towaru 		- 5 cyfr

ilość dni ważności      		- 3 cyfry

oznaczenie towaru 	          		- 0 = nieważony, 1 = ważony, 2 = zapakowany (może być 0 .. 9)

Przykład :

Zapis do wagi nr 5 towaru o nazwie Pomarańcze zielone w cenie 15,7zł  o kodzie 7654 , ilości dni ważności 29 , oznaczenie że jest to towar nieważony, do PLU o numerze 17.

5~18~17~pomarańcze zielone~1570~7654~29~0~

# Kasowanie w wadze  towaru o podanym kodzie związanym – funkcja 22

# format:

nr_wagi~22~ kod_związany ~

Postać pliku tekstowego :

nr wagi 				- 1 .. 32

numer funkcji 			- 22

kod towaru z zakresu 		- 1 .. 99999

Przykład :

Kasowanie towaru o kodzie nr 5543 w wadze nr 5

5~22~5543~

Kasowanie w wadze  towaru o podanym kodzie PLU – funkcja 22 wywołana z parametrem p

format:

nr_wagi~22~ kod_PLU ~

Postać pliku tekstowego :

nr wagi 				- 1 .. 32

numer funkcji 			- 22

kod PLU 				- 1 .. 1000

Przykład :

Kasowanie towaru o kodziePLU  nr 10 w wadze nr 5

5~22~10~

# Kasowanie całej zawartości pamięci PLU w wadze – funk. 23

format:

nr_wagi~23~

Postać pliku tekstowego :

nr wagi 				- 1 .. 32

numer funkcji 	           	- 23

Przykład :

Kasowanie całej pamięci PLU w wadze nr 5

5~23~

Po wysłaniu pliku z danymi do wagi w pliku Wyniki.txt podany jest efekt działania programu. W pierwszej linii podawana jest wersja programu, natomiast kolejne wiersze zawierają kopię danych z pliku z danymi jeżeli transmisja odbyła się bez błędów lub numer wagi, numer funkcji i kod błędu jeżeli wystąpił błąd. Jeżeli wystąpi błąd o kodzie 1, 2, 3 lub 11 to operacja przesłania  do wagi bedzie powtórzona 3-krotnie

Kody błędów w pkiku Wyniki.txt:

- 01 – błąd transmisji do wagi ( zła parzystość)

- 02 – błąd transmisji do wagi (zła ramka)

- 03 – błąd transmisji do wagi (złe CRC)

- 04 – numer funkcji  poza dopuszczalnym zakresem

- 05 – błąd danych

- 06 – przepełnione PLU (>1000)

- 07 – kasowanie pustego  PLU błędy generowane przez  program send

- 10 – waga nie odpowiada (niepodłączona , złe połączenie lub uszkodzona)

- 11 – błąd transmisji z wagi (złe CRC)

- 12 – uszkodzony lub niedostępny  port szeregowy w komputerze, błąd otwarcia portu

- 13 – zła składnia pliku Start.dat

- 14 – zła składnia lub błąd otwarcia pliku tekstowego z danymi

Uruchomienie:

PST parametr1 parametr2 parametr3 parametr4  -Parametry, poza pierwszym, podawane małymi literami, oddzielone spacjami. Kolejność podawania parametrów, poza pierwszym, dowolna.

Parametry:

parametr1		- Nazwa zbioru wysyłanego do wagi - musi zawsze zostać podana.

parametr2 , 3, 4	- c , l	- Powoduje wyświetlanie na ekranie okna informacyjnego.

- zX	- (bez spacji między “z” a “X”) powoduje zmianę znaku separatora.

- p	- umożliwia wykonywanie transmisji do wagi z organizacją pamieci 					   PLU wg kodu PLU.

Zawartość pliku Start.dat:

1	- numer COMa (domyslnie 1)				[1 .. 4]

9600	- szybkosc transmisji (domyslnie 9600)			[600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200]

e	- parzystosc (domyslnie e)					[e, o, n]

1	- ilosc bitow stop (domyslnie 1)				[1, 2]